1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Tillverkare/Leverantör		Handelsnamn

AB PROLS FABRIK		AVLOPPSRENT P55.

Box 1

Harpsundsv. 160		Kemisk/Teknisk produktbenämning

124 21  HÖGDALEN-STHLM		Medel för rengöring av avlopp.

Tel:  +46-(0)8-556 210 50

Fax: +46-(0)8-86 88 02		Produkttyp/Användning

Högalkalisk propplösare.

Utfärdare

Hans Berglund

Telefonnummer vid olycksfall

Kontakta Giftinformationscentralen tel.nr: 112 för mer detaljerade råd om behandling.

2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING

Farliga ämnen			Cas-Nr	Halt %	Symbol	R-fraser

Kaliumhydroxid		1310-58-3	30-60	C	R35

Övriga ämnen

3. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsofarliga egenskaper:	STARKT FRÄTANDE.

Miljöfarliga egenskaper:	Se 12.

Brand-/Explosionsrisker:	Produkten varken brinner eller exploderar.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:		Frisk luft, värme och vila. Vid svåra besvär syrgas. Till sjukhus.

Hudkontakt:		Skölj genast med mycket vatten, vid behov även innanför kläderna.

Tag av nedstänkta kläder. Kontakta läkare vid behov.

Stänk i ögonen: 	Skölj genast med vatten i 15 minuter medan ögonlocken 				hålls brett isär. Åk därefter snarast till sjukhus och kontakta 				ögonläkare. Vid ögonskada krävs kontinuerlig sköljning.

Förtäring:		Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt 			medvetande. Framkalla ej kräkning. Åk omedelbart till sjukhus.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släckningsmedium:	Beroende på vad som brinner. Risk för frätande stänk om vatten används.

Eldsläckningsprocedur:	Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten.

Farliga sönderdelningsprodukter:	Inga kända.

Övrigt:	-.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: 	Se 8.

Miljöskyddsåtgärder:	Se 12.

Saneringsmetoder:	Förhindra utsläpp i avlopp. Spill täckes med sugande material och hälles i 			behållare för destruktion. Kontakta räddningstjänsten vid större spill.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering:	Behållarna hålles väl slutna. Iakttag normal aktsamhet för att undvika hud- och ögonkontakt. Förebygg halkolyckor genom riklig vattenspolning av golv och föremål som varit i kontakt med produkten.

Användning:		Avloppsrent, färdig att användas.

Lagringsanvisning:	Håll förpackningen noga stängd. Förvara över fryspunkten.

Undvik stark värme.

Lagringskriteria:	Kemisk lagring.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING

Förebyggande åtgärder:	Sörj för god ventilation. Använd blåställ. Nöddusch och ögonspolning ska finnas på arbetsplatsen. Sörj för god mycket god ventilation. Undvik direktkontakt med produkten.

Begränsning av exponering:	Undvik direktkontakt med produkten.

Andningsskydd:	Normalt sett behövs inget andningsskydd. Skulle andningsskydd ändå 			behövas så rekommenderas helmask med gasfilter IIb(St) eller 				andningsapparat. Att tänka på speciellt vid dimmbildning.

Handskydd:		Vid risk för direktkontakt eller stänk ska skyddshandskar användas.

Ögonskydd:		Vid risk för direktkontakt eller stänk ska ögonskydd/ansiktsskydd användas.

Hudskydd:		Använd särskilda skydds- och överdragskläder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form:	Transparent lösning.		Löslighet i vatten (20oC):	100 %.

Färg:	Ofärgad.			Kokpunkt:		136 oC.

Lukt:	Svag.			Ångtryck (20oC):	Ej brandfarlig.

pH:	>14.			Tändtemperatur:	Ej brandfarlig.

Viskositet:	Svagt viskös.			n-Oktanol/vatten log Pow:	-.

Densitet:	1,464 kg/liter.			Explosionsområde:	Exploderar ej. Flampunkt:	Ej brandfarlig.			Smält- och Stelningspunkt: 	-20 till 0 oC.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:			Stabil vid normal hantering.

Förhållanden som bör undvikas:	Stark hetta såsom eld.

Material och kemiska produkter

som bör undvikas:	Stark bas som reagerar med vatten och alkohol under kraftig värmeutveckling. Angriper de flesta metaller (zink, aluminium) under vätgasutveckling som tillsammans med luft kan bilda en explosiv blandning. Reagerar med trikloretylen under bildandet av giftig och självantändande dikloracetylen.

Farliga sönderdelningsprodukter:	-.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning:	Inandning av dimma kan ge sveda i näsa och svalg, nysningar, hosta och andningsbesvär. Risk för lungskada vid höga halter. Långvarig och upprepad kontakt kan ge kronisk luftrörskatarr och frätskada på tänderna.

Förtäring:	Förtäring ger frätskada med brännande smärta, kräkningar, diarré, eventuell svår allmänpåverkan såsom chock och njurskador. Risk för bestående besvär från ärrläkning av frätskada i matstrupen.

Hudkontakt:	Kan ge hudsprickor och kontakteksem.

Ögonkontakt:	Stänk i ögonen ger sveda och frätsår. Risk för bestående synskada. Dimma verkar kraftigt 	irriterande.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Bioackumulering:	Ingen känd.		Mobilitet: 	Ingen känd.

Nedbrytbarhet:	Lätt nedbrytbart.

Toxicitet:		Mätvärderna gäller 46% Kaliumhydroxidlösning.

Fisk: 	LC50(96h) Gambusia Affinis:	80-85 mg/liter.

Daphnia: 	EC50:		40-240 mg/liter.

Endast större lokala utsläpp kan utgöra en risk för förgiftning av 				vattenlevande organismer.

Sammanfattning:	Mindre utsläpp anses ej påverka miljön.

13. AVFALLSHANTERING

Avfallsmetoder:	Ämnet omfattas av förordningen om miljöfarligt avfall (SFS 1985:841). Se 			även Naturvårdsverket Allmänna Råd 85:7.

Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall.

Förpackning:		Förpackning och etikett är återanvändningsbara.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR-S/RID-S (land)

Godsbeskrivning		Klass	Faro-Nr	Ämnes-Nr	Etikett-Nr Kaliumhydroxidlösning		8	80	42 (b).	8

(Potassium hydroxide solution)		Symbol	UN-Nr	Marginal-Nr	Frimängd

C	1814	2801	4x1 liter/kolli.

IMDG (sjö)

Godsbeskrivning		Class	UN-Nr.	EmS No 	MFAG

Kaliumhydroxidlösning		8	1814	8-06	705

(Potassium hydroxide solution)		Group	Page

II	8214

RID (järnväg)

Godsbeskrivning		Klass	Faro-Nr	Ämnes-Nr	Etikett-Nr Kaliumhydroxidlösning		8	80	42 (b).	8

(Potassium hydroxide solution)		Symbol	UN-Nr	Marginal-Nr

C	1814	2801

IATA (flyg)

Godsbeskrivning		Klass	Faro-Nr	Etikett-Nr

Kaliumhydroxidlösning		8	80	8

(Potassium hydroxide solution)		Symbol	UN-Nr	Group

C	1814	II

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Faroklass:	FRÄTANDE.

Farosymbol:	C.

Riskfraser:	R31:	STARKT FRÄTANDE.

Skyddsfraser:	S26:	Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S28:	Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket tvål och vatten.

S37/39:	Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S45:	Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart 			läkare. Visa om möjligt etiketten.

16. ÖVRIG INFORMATION

13. AVFALLSHANTERING

Övrig information: Nej.